Specyfikacja -  precyzyjny siewnik poletkowy - zawieszany

- Szerokość robocza siewnika – 1,5 metra

- Trzypunktowy układ zawieszania

- Typ redlic: talerzowe

- Kółka kopiujące za każdą z redlic

- Maksymalna ilość redlic talerzowych: 12

- Szerokość międzyrzędzi przy maks. liczbie redlic: 125 mm

- Rozstaw kół jezdnych: 1800 mm

- Wymiar ogumienia kół jezdnych: 4.00-16

- Zakres długości obsiewanych poletek: od 6 do 150 m

- System wysiewu: talerzowo-komórkowy

- Napęd elektryczny

- Liczba obrotów wirnika rozdzielacza: 0-1000 obr/min

- Podajnik talerzowy:

Liczba przegródek: min. 24 szt.

Wysokość przegródek: min. 50 mm

- Zadaszenie

- Wymiary Gabarytowe:

Długość: 2100 - 2400 mm

Wysokość: 1800 - 2000 mm

Wysokość z zadaszeniem: max. 2500 mm

Wymogi dodatkowe:

- Gwarancja: min 12 miesięcy

- Towar fabrycznie nowy

- Dostawa do LODR w Końskowoli – Pole Doświadczalno-Wdrożeniowe wliczona w cenę

- Dostawa towaru w terminie do 18.12.2019 r.

- Fachowy instruktarz i pierwsze uruchomienie na terenie Pola Doświadczalno – Wdrożeniowego LODR w Końskowoli, 24-130 Końskowola, ul. Pożowska 8, w wykonaniu i na koszt wykonawcy