Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 1

Specyfikacja techniczna zestaw komputerowy – 20 szt

| Lp | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | - Komputer stacjonarny z Monitorem 19" . |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, multimedialnych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej. |
|  | Monitor | Monitor : Typ wyświetlacza : Panel LCD Rozmiar : 19 cali Wejścia sygnału wizji : VGA , DVI-D Format obrazu: 5:4 Czas reakcji: 8ms Optymalna rozdzielczość 1280x1024 Matryca matowa Gwarancja monitora : 36 miesięcy Certyfikaty i standardy : CE , Energy Star 5.0 |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, cztero rdzeniowy taktowany zegarem co najmniej 3,3 GHz, pamięcią last level cache CPU co najmniej 6 MB lub równoważny cztero rdzeniowy procesor klasy x86 Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7200 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. |
|  | Pamięć operacyjna RAM | 4GB możliwość rozbudowy do min 16GB. Rodzaj pamięci : DDR3 |
|  | Parametry pamięci masowej | Min. 500MB SATA, min. 7200 obr./min. |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11 |
|  | Wyposażenie multimedialne | Zintegrowana karta dźwiękowa |
|  | Wymagania dotyczące zasilania | Zasilacz o mocy min. 280W max. 310W |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Zgodność z wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Professional x64 PL, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik. (Konieczna możliwość instalowania pakietu Microsoft .NET Framework 1.1 niezbędnego do pracy programu Polski FADN), dodatkowa licencja MS Windows 8 PL |
|  | Waga i wymiary | Waga netto jednostki centralnej - netto max 9,5 kg Szerokość: max 175 mm Wysokość: max 370 mm Głębokość: max 420 mm |
|  | Warunki gwarancji jednostki centralnej | 3-letnia u klienta – następny dzień roboczy. |
|  | Wymagania dodatkowe | - Wbudowane porty i złącza: 1 x Wy/We (słuchawki/mikrofon) 1 x port VGA port D-sub 15-pinowy dla monitora zewnętrznego 8 x USB (min. 2 x USB 3.0) 1 x HDMI min. 1x slot PCI-E 16x min. 3x slot PCI-E 1x - Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ45 - Klawiatura z wydzieloną z prawej strony klawiaturą z LOGO producenta - Mysz z LOGO producenta - Napęd optyczny DVD +/- RW wewnętrzny. Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania. - Dołączony nośnik ze sterownikami. - Wbudowany system kontroli komponentów w celu wykrycia awarii. |
|  | Bezpieczeństwo | Ochrona BIOSu hasłem, Intel Anti-Theft, Intel TXT |
|  | Certyfikaty i standardy | Deklaracja zgodności CE |
|  | Dodatkowe oprogramowanie | Wersja komercyjna programu MS Office 2010 lub 2013 PL dla Małych Firm z licencją nie wymagającą przedłużania. (Konieczność współpracy z programem Polski FADN) |