| Lp. | Nazwa komponentu | # Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Ekran | - Matryca TFT, 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna Anti-Glare- rozdzielczość HD 1366x768, 200nits, 16:9 |
|  | Obudowa | - Matowa, konstrukcja wzmacniana, zawiasy matrycy metalowe. |
|  | Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejsy SATA II (3 Gb/s) do obsługi dysków twardych. Wymagany zintegrowany z płytą główną moduł TPM (Trusted Platform Module). |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, min. 4 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający częstotliwość taktowania zegara min. 3.3GHz, pamięcią cache L3 co najmniej 6 MB lub równoważny wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 7350 pkt w teście PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net na dzień 14.04.2015 r. |
|  | Pamięć operacyjna | Min 4GB z możliwością rozbudowy do 16GB, rodzaj pamięci DDR3, 1600MHz, jeden slot pamięci nieobsadzony, |
|  | Dysk twardy | Min 500GB, SMART, prędkość obrotowa min 7200rpm zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. |
|  | Zabezpieczenie dysku twardego | Komputer wyposażony w czujnik współpracujący z systemem automatycznego parkowania głowicy podczas nagłego upadku komputera |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,7 GB pamięci. Obsługująca funkcje: • DX10.1 oraz DirectX* 11 on DirectX* 10 hardware • OGL 3.0 • Shader Model 4.1 |
|  | Audio/Video | Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo, wbudowane dwa mikrofony umożliwiający zmianę charakterystyki kierunkowej zestawu, sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem klawiszy funkcyjnych, kamera HD720p pracująca przy niskim oświetleniu z face tracking |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 – RJ 45 |
|  | Porty/złącza | - 2xUSB 3.0, 1xUSB2.0 (dosilone), złącze słuchawek i mikrofonu, VGA, HDMI, RJ-45, czytnik kart multimedialnych (min SD/SDHC/SDXC/MMC), dedykowane złącze replikatora portów |
|  | Klawiatura | Klawiatura odporna na zachlapanie, co najmniej 104 klawisze, układ US, oraz wbudowanym joystikiem do obsługi wskaźnika myszy, wydzielona sekcja numeryczna |
|  | WiFi | Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie ac/a/b/g/n obsługa Wireless Display-> bezprzewodowa transmisja obrazu w rozdzielczości HD oraz dźwięku 5.1 |
|  | Czytnik linii papilarnych | Wbudowany czytnik linii papilarnych wraz z oprogramowaniem działający na poziomie Bios |
|  | Bluetooth | Wbudowany moduł Bluetooth 4.0 |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD |
|  | Bateria | Bateria - 6 ogniw, pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia do 6 godziny. Pojemność min. 2200mAh. |
|  | Zasilacz | Zasilacz zewnętrzny max 65W |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional PL 64 bit, preinstalowany na dysku komputera, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. (Konieczna możliwość instalowania pakietu Microsoft .NET Framework 1.1 niezbędnego do pracy programu Polski FADN) Dołączony nośnik z oprogramowaniem umożliwiający reinstalację systemu Windows 8 Pro wraz z licencja umożliwiającą downgrade do Windows 7 Pro. Lub równoważny. |
|  | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: - wersji BIOS wraz z datą, - nr. seryjnym, wersja oraz nazwa komputera - ilości pamięciami RAM wraz ze sposobem obłożenia, producentem i numerem seryjnym - typie procesora, częstotliwości szyny - modelu zainstalowanego dysku twardego wraz z jego symbolem - rodzajach napędów optycznych wraz z symbolem - MAC Adres karty sieciowej Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) · Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń · Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. · Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcje w BIOS muszą być widoczne lecz bez możliwości modyfikacji. · Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. · Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Bluetooth, portów USB, kart pamięci, kamery, mikrofonu, czytnika lini papilarnych - Możliwość ustawienia kolejności bootowania |
|  | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) - Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej GOLD. Certyfikat ważny w dniu składania oferty i potwierdzony wydrukiem ze strony www.epeat.net - ENERGY STAR 5.2 - Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki |
|  | Inne | - Waga urządzenia z baterią podstawową max 2,46kg, - Suma wymiarów nie może przekroczyć 656mm |
|  | Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie | - Złącze typu Kensington Lock - Czytnik biometryczny - Możliwość monitorowania na poziomie sprzętu poprzez mechanizm watchdog pracy co najmniej jednego programu np. programu antywirusowego W przypadku wykrycia braku działa monitorowanego programu narzędzie zarządzające wysyła alert w postaci wiadomości email lub SNMP PET (Platform Event Trap) na wybrany komputer. Możliwość sprzętowego uruchamiania komputera (ze stanu pełnego wyłączenia - soft off S5) o zadanej godzinie innej dla każdego dnia tygodnia. Przechowywanie logów operacji zarządzania z możliwością zdalnego przeglądania. Możliwość zdalnego przejęcia konsoli graficznej systemu operacyjnego. Możliwość zdalnego zablokowania obsługi urządzeń dołączanych do portów USB. |
|  | Gwarancja | - Min. 1 rok w trybie on site nbd, czas reakcji serwisu na następny dzień roboczy - Gwarancja musi obowiązywać na ternie Polski |
|  | Wsparcie techniczne producenta | - Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, a także weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego. |
| 27. | Oprogramowanie dodatkowe | Dodatkowe w pełni funkcjonalne oraz nieodpłatne licencyjnie oprogramowanie producenta sprzętu pozwalające na: - Testowanie i oznaczenie bad sectorów dysku twardego - Tworzenie profili użytkownika w zależności od lokalizacji komputera (sieć przewodowa, bezprzewodowa, 3G) - Możliwość ustawienia notebooka w tryb mobilnego acces pointa (przy wykorzystaniu modemu 3G) - Automatyczne przełączanie się między profilami w zależności od lokalizacji komputera - Definiowanie w profilu elementów t.j.: VPN, uruchamianie dowolnej aplikacji, zmiana drukarki podstawowej włącz/wyłącz firewall, udostępnianie plików, internetu i drukarek, ustawienie serwera proxy i strony domowej, adresu IP - Zdalna implementacji unikatowych profili zaprojektowanych przez administratora sieci na komputerach klienckich - Pokazuje procentowy wskaźnik poziomu sygnału sieci bezprzewodowej - Możliwość tworzenia pliku z wydarzeniami dotyczącymi połączeń sieciowych - Ochrona dysku twardego poprzez parkowanie głowicy dysku przy wykryciu przeciążenie w dowolnej płaszczyźnie - Możliwość włączenia/wyłączenia parkowania głowicy oraz definiowania poziomu czułości systemu ochrony - Samouczący się system bazujący na charakterystykach wcześniejszych przeciążeń - Asystent Migracji Systemu operacyjnego - Funkcjonalność umożliwiająca transfer danych użytkownika pomiędzy starym a nowym komputerem z wykorzystaniem USB lub LAN - Z miana bilansu wydajność/zużycie energii jednym kliknięciem - Dzienna lub tygodniowa agenda schematu energetycznego (także godzina wyłączenia komputera) - Możliwość zdefiniowania przedziału ładowania baterii (górny i dolny próg) - Informacja o parametrach baterii (poj. Rzeczywista, ilość cykli ładowania, PN, producent) - Narzędzie do automatycznej aktualizacji sterowników i BIOSu komputera - Automatyczne blokowanie konta po określonym przez użytkownika czasie odejścia od komputera - Wersja komercyjna programu MS Office 2010 lub 2013 PL dla Małych Firm z licencją nie wymagającą przedłużania, zawierająca min. Word, Excel, PowerPoint, OneNote i Outlook. (Konieczność tych wersji pakietu biurowego podyktowana wymogiem współpracy z programem Polski FADN) |
| 28. | Akcesoria | Dodatkowe akcesoria: - Mysz USB optyczna lub laserowa, ilość przycisków 3 szt. - Torba na notebooka 15,6” pasująca do zaoferowanych laptopów. Płaska i lekka konstrukcja z wytrzymałego materiału,oznaczona logiem producenta komputera. Podwójna ergonomiczna rączka, ergonomiczny pasek na ramię. |